Мобильный преобразователь голоса MVC

Назначение:

Маскиратор предназначен для обеспечения неузнаваемости  голоса в телефонном разговоре.

Подготовка к работе:

А) Зарядка.

Не забывайте зарядить устройство перед работой.

Б) Включение.

Включается прибор трехсекундным удержанием

кнопки  «         »

Б) Регистрация.

Регистрируем прибор на своем телефоне. Для этого после включения продолжаем удерживать кнопку

включения пока не начнут поочередно мигать синий-красный диоды.

(регистрируется прибор, также как и гарнитура

Bluetooth)

Регистрацию необходимо проводить только один раз, в дальнейшем при включении устройства MVC, оно автоматически будет подключаться к вашему телефону. Регистрация на разных моделях телефонов отличается, но принцип регистрации схож: Bluetooth>Создать подключение> Выбрать устройство «iBest»

Пример регистрации на телефоне Nokia N900:

-   Mеню

-   Параметры

-   Bluetooth

-   Устройства

-   Создать подключение

-   Выбираем устройство «iBest»

-   Разрешаем автоматическое подключение устройства.

-   Связь

В) Выключение прибора.

Вылючается прибор трехсекундным удержанием кнопки  «         »

MVC готов к работе.

Работа с устройством MVC

1)   Включаем  устройство MVC (предварительно зарегистрированное на телефон)

2)   Ожидаем 8секунд пока устройства MVC подключится к телефону (появляется значок гарнитуры на телефоне)

3)   Говорим с собеседником через устройство MVC.

-Оптимальная громкость для работы выбирается на приборе

-Во время разговора можно менять режим работы с помощью кнопки  на боковой панели:

1-Режим: голос не меняется красный диод – не светится

2-Режим: голос становится ниже – красный диод светится

3-Режим: голос становится выше – красный диод мигает.

Зарядка устройства  MVC

Для того чтобы зарядить устройcтво MVC необходимо:

1) Подключить специализированное зарядное устройство  в разъём для зарядки

2) Подключить зарядное устройство в сеть 220В. или в прикуриватель автомобиля.

Если погас красный диод на передней панели : устройство заряжено

Самые часто возникающие проблемы:

A) Не регистрируется Bluetooth:

- Устройство MVC разряжено. Необходимо поставить на зарядку

- Телефон не поддерживает работу с гарнитурой Bluetooth. Использовать MVC с другим телефоном.

- Устройство MVC уже подключено к другому телефону, находящемуся рядом (ближе 6м) и при включении подключается к нему. Необходимо снять регистрацию со второго телефона.

- Не работает приёмник Bluetooth на телефоне. Выключить и включить Bluetooth на телефоне.

Б) Собеседника не слышно.

-Ваш MVC не подключен к телефону (не горит значек гарнитуры на телефоне).  Выключите и включите прибор MVC. Если не помогло, перерегистрируйте прибор MVC на свой телефон.

Возможно при регистрации не активировали режим автоматического подключения Bluetooth.

Технические характеристики:

1. Максимальная дальность связи между блоком MVC и  телефоном……….. до 3 метров

2. Минимальное  расстояние между блоком MVC и мобильным телефоном от 0,5 метра

3. Максимальное время заряда LI-ION аккумулятора…………………………до 5 часов

4. Время работы блока MVC с полностью заряженным аккумулятором……  до 6 часов